平顶山市工业硝酸产品质量监督抽查实施细则

（2026年版）

本细则适用平顶山市市场监督管理局组织的工业硝酸产品质量监督抽查。本细则规定了此产品的抽样方法、检验依据、检验项目、检验方法、判定原则等。

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

抽取1L样品，分装于2个洁净、干燥的棕色玻璃瓶中，0.5L作为检验样品，0.5L作为备用样品。

2 检验依据

表1 工业硝酸 浓硝酸

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
|  | 外观 | GB/T 337.1-2014 |
|  | 硝酸 | GB/T 337.1-2014 |
|  | 亚硝酸 | GB/T 337.1-2014 |
|  | 硫酸 | GB/T 337.1-2014 |
|  | 灼烧残渣 | GB/T 337.1-2014 |

表2 工业硝酸 稀硝酸

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
|  | 外观 | GB/T 337.2-2014 |
|  | 硝酸 | GB/T 337.2-2014 |
|  | 亚硝酸 | GB/T 337.1-2014 |
|  | 灼烧残渣 | GB/T 337.1-2014 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB/T 337.1-2014工业硝酸 浓硝酸

GB/T 337.2-2014工业硝酸 稀硝酸

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。